СУЗУКИ  ГРАНД  ВИТАРА

| МОДЕЛЬ |  |  | ГОД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИМЯ | ЦВЕТ |  | РАСПОЛОЖЕНИЕ |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
| +30 | Белый/зелёный Белый/красный |  | Замок зажигания |  |  |
| +15.1 | Чёрный/жёлтый |  | Замок зажигания |  | Толстый |
| +15.2 | Жёлтый |  | Замок зажигания |  |  |
| АСС1 | Синий |  | Замок зажигания |  |  |
| АСС2 |  |  |  |  |  |
| СТАРТЕР.1 | Чёрный/жёлтый |  | Замок зажигания |  | Тонкий |
| СТАРТЕР.2 |  |  |  |  |  |
| Датчик ключа |  |  |  |  |  |
| Габарит(-) |  |  |  |  |  |
| Габарит(+) | Красный/жёлтый |  | Жгут в левом пороге |  |  |
| Поворот.1 | Зелёный/красный |  | Жгут в левом пороге |  |  |
| Поворот.2 | Зелёный/жёлтый |  | Жгут в левом пороге |  |  |

| Ц.З. запирание [-] Сила [+] |  | Розовый/чёрный Cиний/красный | Белый вертикальный разъём BCM Чёрный нижний разъём BCM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц.З. отпирание [-] Сила [+] |  | Розовый/зелёный или белый/зелёный Синий | Белый вертикальный разъём BCM Чёрный нижний разъём BCM |  |
| Концевик дверей общий |  | Чёрный/красный | Жгут в левом пороге |  |
| Концевик водительский |  | Чёрный/оранжевый | Белый вертикальный разъём BCM |  |
| Концевик остальных дверей и багажника |  | Чёрный/красный | Белый вертикальный разъём BCM |  |
| Концевик капота |  |  |  |  |
| Стоп |  | Зелёный/белый | Жгут в левом пороге |  |
| Тахометр |  |  | Форсунка |  |
| Генератор | Белый/красный |  |  |  |
| Ручник |  |  |  |  |
| Бензонасос | Розовый |  | Жгут в левом пороге |  |

| СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правый передний | Зелёный/чёрный |  |
| Правый задний | Зелёный/белый |  |
| Левый задний | Зелёный/жёлтый |  |
| Левый передний | Жёлтый |  |