СИТРОЕН  БЕРЛИНГО  В9

| Подходит к С3, С4, С5…. |  |  |  | ГОД с 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИМЯ |  | ЦВЕТ |  | РАСПОЛОЖЕНИЕ |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
| +30 |  | Белый |  | Монтажный блок |  |  |
| +15.1 |  | Зелёный |  | Разъём РВ1 pin 4 |  | Можно использовать для блокировки |
| +15.2 |  |  |  |  |  |  |
| АСС1 |  |  |  |  |  |  |
| АСС2 |  |  |  |  |  |  |
| СТАРТЕР.1 |  |  |  | Разъём РВ 1 pin 6 |  |  |
| СТАРТЕР.2 |  |  |  |  |  |  |
| Габарит(-) |  |  |  |  |  |  |
| Габарит(+) |  |  |  |  |  |  |
| Аварийка |  | Фиолетовый |  | Разъём PB 0 pin |  | Управление [-] двойной импульс |
| Повороты передние |  | Зелёный |  | Чёрный вертикальный разъём М.Б. в салоне |  |  |
| Повороты передние |  | Песочный |  | Чёрный вертикальный разъём М.Б. в салоне |  |  |
| Повороты задние |  | Фиолетовый |  | Средний разъём М.Б. под капотом |  |  |
| Повороты задние |  | Коричневый |  | Средний разъём М.Б. под капотом |  |  |
| Ц.З. запирание Сила [+] |  | Коричневый |  | Средний верхний разъём BSI pin 27. Номер провода 6916 |  | Управление по схеме или минусом. Нужно пробовать |
| Ц.З. отпирание Сила [+] |  | Бежевый |  | Средний верхний разъём BSI pin 4. Номер провода 6914 Дверь водителя |  | Управление по схеме или минусом. Нужно пробовать |
| Концевики Перед.Лев. |  | № 4 |  | Средний верхний разъём BSI |  |  |
| Перед.Прав. |  | № 5 |  | Средний верхний разъём BSI |  |  |
| Зад.Лев. |  | № 34 |  | Средний верхний разъём BSI |  |  |
| Зад.Прав. |  | № 33 |  | Средний верхний разъём BSI |  |  |
| Концевик багажника |  |  |  |  |  |  |
| Концевик капота |  |  |  |  |  |  |
| Стоп |  |  |  | Выключатель стоп-сигнала |  |  |
| Тахометр |  |  |  |  |  |  |
| Генератор |  |  |  |  |  |  |
| Ручник |  |  |  |  |  |  |
| Бензонасос |  |  |  | Монтажный блок под капотом левый разъём |  |  |

Если автозапуск или турботаймер, то

Запирание Ц.З. кнопкой на разъёме PB 0 [-]

Отпирание Ц.З. концевиком вод. двери pin 4 [-]