КИА  СОУЛ

| МОДЕЛЬ |  |  |  | ГОД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИМЯ |  | ЦВЕТ | РАСПОЛОЖЕНИЕ |  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
| +30 |  | Белый Красный | Замок зажигания |  |  |  |
| +15.1 |  | Розовый Розовый | Замок зажигания Левый верхний разъём П.П. |  |  |  |
| +15.2 |  | Белый | Замок зажигания |  |  | Крайний в разъёме |
| АСС1 |  | Жёлтый | Замок зажигания |  |  |  |
| СТАРТЕР.1 |  | Синий | Замок зажигания |  |  |  |
| Габарит(-) |  | Розовый/чёрный | Белый разъём [А] Б.П. |  |  | Разъём с внешней стороны |
| Габарит(+) |  | Жёлтый | Левый верхний или левый нижний разъём П.П. |  |  |  |
| Поворот.1 |  | Синий | Левый верхний разъём П.П. |  |  |  |
| Поворот.2 |  | Серый | Левый нижний разъём П.П. |  |  |  |
| Ц.З. запирание |  | Коричневый | Синий разъём [Н] Б.П. |  |  |  |
| Ц.З. отпирание |  | Зелёный | Синий разъём [Н] Б.П. |  |  |  |
| Концевик дверей |  | Зелёный | Правый разъём П.П. |  |  |  |
| Концевик багажника |  | Оранжевый | Правый разъём П.П. |  |  |  |
| Концевик капота |  |  |  |  |  |  |
| Стоп |  |  | Выключатель стоп/с. |  |  |  |
| Тахометр |  | Зелёный | Левый верхний разъём П.П. |  |  |  |
| Генератор | Серый/оранжевый |  | Левый верхний разъём П.П. |  |  |  |
| Ручник | Зелёный/оранжевый |  | Левый верхний разъём П.П. |  |  |  |
| Бензонасос |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка [+15] | Розовый |  | Белый разъём [G] Б.П. pin 9 |  |  | [+] из разъёма |

| СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ |  |
| --- | --- |
| Правый передний | Коричневый |
| Правый задний | Зелёный |
| Левый задний | Жёлтый |
| Левый передний | Оранжевый |